2012一级建造师市政真题

一、单选题
1、仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙，属于（B）挡土墙。
A.恒重式；   　　B.重力式；   　　C.自立式；   　　D.悬臂式；
　【P42】重力式挡土墙依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力。
2、下列指标中，不属于沥青路面使用指标的是（C）
A.透水性；   　　B.平整度； 　C.变形量 ；   　　D.承载能力；【P5】路面使用指标：承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、透水性、噪声量。
3、下列原则中标，不属于土质路基压实原则的是（B）
A.先低后高；   　　B.先快后慢；

C.先轻后重；   　　D.先静后振；

【P16】先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠；
4、水泥混凝土路面在混凝土达到（D）以后，可允许行人通过。
A.设计抗压强度的30%；
B.设计抗压强度的40%；
C.设计弯拉强度的30%；
D.设计弯拉强度的40%；
【P36】在混凝土达到设计弯拉强度40%以后，可允许行人通过。

5、关于装配式梁板吊装要求的说法，正确的是（C）
　A.吊装就位时混凝土强度为梁体设计强度的70%；
　B.调移板式构件时，不用考虑其哪一面朝上；
　C.吊绳与起吊构件的交角小于60度时，应设置吊架或吊装扁担；
　D.预应力混凝土构件待孔道压浆强度达20 Mpa才能吊装。【P69】吊绳与起吊构件的交角小于60度时，应设置吊架或吊装扁担。

　6、关于箱涵顶进的说法，正确的是（D）。
　　A.箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%.
　　B.当顶力达到0.9倍结构自重时箱涵未启动，应立即停止顶进。
　　C.箱涵顶进必须避开雨期；
　　D.顶进过程中，每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程；

【P81】每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程。

7、在松软含水地层，施工条件困难地段修建隧道。且地面构筑物不允许拆迁，宜先考虑（B）。 A.明挖法； B.盾构法； C.浅埋暗挖法； D.新奥法； 【P90】在松软含水地层、地面构筑物不允许拆迁，施工条件困难地段，采用盾构法施工隧道能显示其优越性。 8、当基坑开挖较浅且未设支撑时，围护墙体水平变形表现为（A）。 A.墙顶位移最大，向基坑方向水平位移； B.墙顶位移最大，背离基坑方向水平位移； C.墙底位移最大，向基坑方向水平位移； D.墙底位移最大，背离基坑方向水平位移； 【P101】当基坑开挖较浅，还未设支撑时，不论对刚性墙体还是柔性墙体，均表现为墙顶位移最大，向基坑方向水平位移，呈三角形分布。 9、隧道线性控制的主要任务是控制（A）。 A.盾构姿态； B.盾尾密封； C.注浆压力 D.拼装质量。 【P126】线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态。

10、喷射混凝土应采用（A）混凝土，严禁选用具有碱性集料。
　　A.早强；　　B.高强；　　C.低温；　　D.负温；
【P140】喷射混凝土应采用早强混凝土。

11、在渗水量不大、稳定的黏土层中，深5m，直径2m，的圆形沉井宜采用（B）。
A.水力机械排水下沉；
B.人工挖土排水下沉；
C.水力机械不排水下沉；
D.人工挖土不排水下沉；
【P150】排水下沉干式沉井方法适用于渗水量不大、稳定的黏性土。

12、关于预制安装水池现浇壁板接缝混凝土施工措施的说法，错误的是（C）。
A.强度较预制壁板应提高一级；
B.宜采用微膨胀混凝土；
C.应在壁板间缝较小时段灌注；
D.应采取必要的养护措施；
【P159】浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行。

13、GCL主要用于密封和（A）。 A.防渗； B.干燥； C.粘接； D.缝合； 【P203】GCL主要用于密封和防渗。 14、下列构筑物中，平面间距1m之内可以种植灌木的是（B）。 A.天桥边缘； B.建筑物外墙； C.警亭； D.交通灯柱； 【P215】表4正文第6行。 15、行道树树干中心距离道路路面边缘的间距，应大于（C）m. A.0.5； B.0.8； C.1.0； D.1.2； 【P215】表4正文第1行。

16、下列胸径200mm的乔木种类中，必须带土球移植的是（D）。
　　A.悬铃木；　　B.银杏；　　C.樟树；　　D.油松；

【P221】裸根挖掘，这种方法只适用于落叶乔木和萌芽力强的常绿树木，如樟树、白玉兰、悬铃木、柳树、银杏等。

17、下列路面中，适合于园林车行主干路的是（A）路面。
　　A.水泥混凝土；　　B.卵石；　　C.炉渣；　　D.碎石；
【P223】整体路面包括水泥混凝土路面和沥青混凝土路面，可用园林主道。
18、最常用的投标技巧是（C）。
A.报价法；　　B.突然降价法；

C.不平衡报价法；　D.先亏后盈法；
【P243】最常用的投标技巧是不平衡报价法。

19、钢筋混凝土管片不得有内外贯通裂缝和宽度大于（B）mm的裂缝及混凝土剥落现象。
　　A.0.1；  　　B.0.2mm；   　　C.0.5；   　　D.0.8；【P330】管片表面出现大干0.2mm宽的裂缝或贯穿性裂缝等缺陷时，必须进行修补。

20、下列污水处理构筑物中，需要进行严密性试验的是（D）。
　　A.浓缩池；　　B.调节池；　　C.曝气池；　　D.消化池；
【P395】掌握水池气密性试验的要求：消化池会产生有害气体，顶盖板需封闭。

二、多选题
　　21、新建城镇燃气管道中，必须采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制系统的有（BC）
　A.超高压； 　B.高压；　　C.次高压；

D.中压管     　E.低压管。

【P169】要点，一是钢管，二是埋地。根据《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》：新建的高压、次高压、公称直径大于或等于100mm的中压管道和公称直径大于或等于200mm的低压管道，必须采用防腐怪辅以阴极保护的腐蚀控制系统。（中压管道PE居多属有条件采用。）
22、盾构法隧道始发洞口土体常用的加固方法有（ABE）
　　A.注浆法；　　B.冻结法；　　C.SMW法；
　　D.地下连续墙法；
　　E.高压喷射搅拌法；
　【P116】常用加固方法主要有：注浆法、高压喷射搅拌法和冻结法。

　　23、现浇施工水处理构筑物的构造特点有（ACD）
　　A.断面较薄；
　　B.配筋率较低；
　　C.抗渗要求高；
　　D.整体性要求高；
　　E.满水试验为主要功能性试验
　　【P102】特点是构件断面较薄，属于薄板或薄壳型结构，配筋率较高，具有较高抗渗性和良好的整体性要求。

24、下列管道补偿器中，热力管道中，属于自然补偿的有（BC）。
　　A.球形补偿器；   　　B.Z型；    　　C.L型；
　　D.套筒补偿器；   　　E.波纹补偿器；
　【P186】自然补偿器分为L型和Z型。

25、关于燃气管道穿越河底施工的说法，错误的有（AC）。
　　A.管道的输送压力不应大于0.4MPa；
　　B.必须采用钢管；
　　C.在河流两岸上、下游宜设立标志；
　　D.管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定。
　　E.稳管措施应根据计算确定。
　【P195】随桥梁跨越河流的燃气管道压力不应大于0.4MPa；在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。

　　26、燃气管道附属设备应包括（ABC）
　　A.阀门；　B.放散管；　　C.补偿器；　　D.疏水器；
　　E.凝水器；
　　【P200】这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。凝水缸好阴险，确定不是。

27、垃圾卫生填埋场的填埋区工程的结构物主要有（ABE）。
　　A.渗沥液收集导排系统；
　　B.防渗系统；
　　C.排放系统；
　　D.回收系统；
　　E.基础层；
　　【P206】垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为渗沥液收集导排系统、防渗系统和基础层。系统结构形式如图1K416013所示。

28、道路路基压实度的检测方法有（ACD）
　　A.灌水法；  　B.蜡封法；   　　C.环刀法；
　　D.灌砂法；   　E.钻芯法；
　　【P311】路基、基层：环刀法；灌砂法；灌水法。

29、根据GB/T8923，工具除锈的质量等级包括（AC）
　　A.St2；　　B.St2.5；　　C.St3；　　D.St3.5；　　E.St4；
　　【P337】将工具除锈的质量等级分为彻底的手工和动力工具除锈（St2）和非常彻底的手工和动力工具除锈（St3）两种。

30、根据估算伤害的可能性和严重程度进行施工安全风险评价，下列评价中属于中度风险的有（BCE）。
　　A.可能+伤害；　　B.可能+轻微伤害；
　　C.不可能+伤害；　D.不可能+严重伤害；
　　E.极不可能+严重伤害；
　　【P344】表141

案例一 背景资料（20分）

某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥，桥高30米，跨度为80m+136m+80m，箱梁宽14.5m，底板宽8米，箱梁高度由根部的7.5米渐变到3.0米。根据设计要求，0号、1号段混凝土为托架浇筑，然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工，挂篮采用自锚式结构。

施工项目部根据该桥的特点，编制了施工组织设计，经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装托架并预压，施工0号、1号段，在1号段混凝土浇筑完成后，在节段上拼装挂篮。

施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项：施工作业人员为了方便施工，自行拆除了安全防护设施；电缆支架绑在了挂篮上；工机具材料在挂篮一侧集中堆放。

安全资料检查时发现：只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单，要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充有关记录。

问题：
　　1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗？说明理由。
　　2.补充挂篮进入下一节施工前的必要工序。
　　3.针对挂篮施工检查不合格项，给出正确做法。
　　4.项目部应补充哪些记录？
　　参考答案：
　　1、施工组织设计由总监工程师审批不合规定。
　　理由：施工组织设计应经项目经理审批后，必须报企业技术负责人审批，加盖公章后监理工程师审核后实施。

2、应补充的挂篮进入下一节施工前的必要工序有：①拆除模板；②张拉钢丝束；③管道压浆。

3.本案例不合格项：
　　（1）拆除防护设施不正确。正确做法：安全措施应报安全员和项目负责人同意后方可拆除。

（2）电缆直接绑在挂篮上不妥。因为挂篮为金属构件，容易导致的触电事故。正确做法：①电缆加套管②按预定路线布置③较规范做法：将电缆M型折叠圈沿钢丝滑行，滑行部位设帘钩。

（3）工机具材料不准在挂篮一侧堆放。正确做法：①必须上墩的钢材水泥和工机具等总重量不得超计算限额。②按重量在桥墩两侧均衡放置，防止发生倾斜。

4、应补充的记录：（1）班组安全教育；（2）变换工种教育；（3）采用新技术、新工艺、新材料教育；（4）安全教育培训内容；管理人员、安全员年度培训与考核；

案例二 背景资料（20分）
　　A公司中标承建某污水处理厂扩建工程，新建构筑物包括沉淀池、曝气池及进水泵房，其中沉淀池采用预制装配式预应力混凝土结构，池体直径为40m，池壁高6m，设计水深4.5m.鉴于运行管理因素，在沉淀池施工前，建设单位将预制装配式预应力混凝土结构变更为现浇无粘结预应力结构，并与施工单位签订了变更协议。
　　项目部重新编制了施工方案，列出池壁施工主要工序：①安装模板、②绑扎钢筋；③浇筑混凝土、④安装预应力筋、⑤张拉预应力。同时，明确了各工序的施工技术措施，方案中还包括满水试验。
　　项目部造价管理部门重新校对工程量清单，并对底板、池壁、无粘结预应力三个项目的综合单价及主要的措施费进行调整后报建设单位。
　　施工过程中发生如下事件：预应力张拉作业时平台突然失稳，一名张拉作业人员从平台上掉到地面摔成重伤；项目部及时上报A公司并参与事故调查，查清事故原因后，继续进行张拉施工。
　　问题：
　　1.将背景资料中工序按常规流程进行排序（用序号排列）。
　　2.沉淀池满水试验的浸湿面积由哪些部分组成？（不需计算）。
　　3.根据清单计价规范，变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价应如何确定？
　　4.沉淀池施工的措施费项目应如何调整？
　　5.根据有关事故处理原则，继续张拉施工前还应做好哪些工作？
　　参考答案：
　　1、②绑扎钢筋④安装预应力筋①安装模板③浇筑混凝土⑤张拉预应力。
2、浸湿面积由池壁（不含内隔墙）、池底两部分组成。　【P163】水池渗水量计算。
　3、变更后的综合单价的确定原则：（1）合同已有适用项目综合单价的，执行原合同综合单价；（2）合同中有类似项目综合单价的，参照合同中的综合单价执行；（3）合同中既没有适用项目又没有类似项目综合单价时，由承包人提出合理的综合单价，经发包人确定后执行。
　　4、措施费的确定：（1）合同中已有适用项目措施费的，按合同中的执行；（2）合同中没有适用项目措施费的，由承包人提出合理的措施费，经发包人确定后执行。 且措施费计算中，如果能准确计算工程量的，应按综合单价计价，如果不能准确计算工程量或不能计算工程量的应按“项”计价。
　　本例中，装配改现浇，应调整（1）新增现浇模板费用。（2）新增预应力的费用。（3）调整原装配的吊具费。

5、组织张拉前事故处理还应做的工作：事故责任者没有得到处罚不放过、相关人员没有得到安全教育不放过、没有制定整改措施不放过。

案例三 背景资料（20分）
　　某小区新建热源工程，安装了3台14MW燃气热水锅炉。建设单位通过招投标程序发包给A公司，并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防审批手续以及施工许可证。

A公司制定了详细的施工组织设计，并履行了报批手续。施工过程中出现了如下情况：

（1）A公司征得建设单位同意，将锅炉安装工程分包给了具有资质的B公司，并在建设行政主管部门办理了合同备案。

（2）设备安装前，B公司与A公司在监理单位的组织下办理了交接手续。

（3）在设备安装过程中，当地特种设备安全监察机构到工地检查发现参建单位尚未到监察机构办理相关手续，违反了有关规定。燃烧器出厂资料中仅有出厂合格证。

（4）B公司已委托第三方无损检测单位进行探伤检测。委托前已对其资质进行了审核，并通过了监理单位的审批。
　　问题
　　1.B公司与A公司应办理哪些方面的交接手续？
　　2.请指出参建单位中的哪一方应到监察机构办理相关手续，并写出手续名称。
　　3.燃烧器出厂资料中，还应包括什么？
　　4.请列出B公司对无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。
　　参考答案：
　　1. B公司与A公司应办理的交接手续（1）技术资料交接： A向B提供总包合同复印件；各种批件、设计图纸、水文地质资料；安全技术交底等；
　　（2）现场交接：施工组织设计、施工方案、提供场地通道界定；现场坐标及绝对高程基准点等；
    2.B施工单位应到监察机构（当地技术监督局）办理《特种设备安装改造维修告知书》手续。

3.燃烧器出厂资料除了出厂合格证，还应包括：①产品质量合格证书②性能检测报告③型式试验报告（复印件）④安装图纸⑤维修保养说明⑥装箱清单⑦其它资料。

4.B公司应审核无损检测单位及其人员的资质审核：①营业执照②组织机构代码证③无损检测单位资质证书（B级以上）④无损检测人员资质证书⑤业务经验和检验业绩⑥技术人员配备等级⑦设备和技术条件、ISO质量体系证明⑧专门人员培训记录等。

应对无损检测单位的资质审核的主要内容：1、审核其营业执照及执业范围；2、查验其企业组织机构代码及税务登记情况；3、审核其资质证书等级及执业范围及有效期；4、审核其安全生产许可证、质量保证体系；5、查验其主要检测设备质量检验文件是否齐全有效；6、查阅其近年类似工程检查项目业绩等（4分）

对其公司人员的资质审核：查验其无损检测人员的相关执业资格证件，检查执业范围及有效期，并核对其身份证、职称等信息是否相符；专业教育培训证明文件等；

案例四 背景资料（30分） A公司中标某市污水管工程，总长1.7公里。采用φ1.6-1.8m混凝土管，其埋深为-4.1～-4.3m，各井间距8-10m.地质条件为粘性土层，地下水位置在距离地面-3.5m.项目部确定采用两台顶管机同时作业，一号顶管机从8#井作为始发井向北顶进，二号顶管机从10#井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置（施工位置如下图），编制了顶管工程施工方案，并已经通过专家论证。 施工过程中发生如下事件： （1）因拆迁原因，使9#井不能开工。第二台顶管设备放置在项目部附近小区绿地暂存28天。 （2）在穿越施工条件齐全后，为了满足建设方要求，项目部将10#井作为第二台顶管设备的始发井，向原8#井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。 问题 1. 本工程中工作井是否需要编制专项方案，说明理由。 2. 占小区绿地暂存设备，应履行哪些程序或手续？ 3、10#井改为向8#井顶进的始发井，应做好哪些技术准备工作？ 4. 项目经理批准施工变更方案是否妥当？说明理由。 5. 项目部就事件（1）的拆迁影响，可否向建设方索赔？如可索赔，简述索赔项目。 参考答案： 1、需要编制专项方案。因为工作井是采用检查井位置，其埋深深度都达到5.7m，混凝土管直径1.6-1.8m，属于危险性较大的分部分项工程。 2、占用小区绿地前，应先经过城市绿化行政主管部门批准，征得小区业主委员会同意，办理临时用地手续。 3、10#井改为向8#井顶进的始发井，应做的技术准备工作：①办理工程变更程序。②熟悉设计文件，主持图纸会审；③编制实施性施工组织设计；④技术负责人对全体施工人员进行书面技术交底，交底资料签字保存并归档。⑤调查和保护施工影响区内的建构筑物和地下管线。 4、项目经理批准不妥。理由：编制的施工方案需做重大修改的，应当重新组织专家论证，报企业负责人、总监理工程师签字后，由专职安全员监督执行。 5、项目部可以向建设单位索赔。（因为这是建设单位的责任）可以索赔的项目包括：工期、机械停滞费（自有机械，索赔折旧费；租赁机械，索赔机械租赁费）、人员窝工费、利润。

案例五 背景资料（30分）
　　A公司中标北方地区某郊野公园施工项目，内容包括绿化栽植、园林给水排水、夜景照明，土方工程、园路及广场铺装。合同期为4月1日至12月31日。A公司项目部拟定施工顺序：土方工程-给排水-园路、广场铺装-绿化栽植-夜间照明。
　　因拆迁因素影响，给排水和土方工程完成后，11月中才进入园路和铺装施工。园林主干路施工中发生了如下情况：
　　（1）土质路基含水率较大，项目部在现场掺加石灰进行处理后碾压成型。
　　（2）为不干扰临近疗养院，振动压路机作业时取消了振动压实。
　　（3）路基层为级配碎石层，现场检查发现骨料最大粒径约50mm，采取沥青乳液下封层养护3天后进入下一道工序施工。
　　（4）路面层施工时天气晴朗，日最高气温为+3度，项目部在没有采取特殊措施的情况下，抢工摊铺。

绿化栽植进入冬期施工，项目部选择天气较好、气温较高时段组织了数十株雪松和银杏移栽，每株树木用三根直径50mm 的竹竿固定支撑。在此期间，还进行了铺砌草块施工。
　　翌年4月，路面出现了局部沉陷、裂缝等病害。
　　问题：
　　1.指出园路施工存在哪些不妥之处？给出正确做法。
　　2.分析并指出园路出现病害的主要成因。
　　3.指出冬期绿化移植有哪些不妥之处，给出正确做法。
　　4.补充项目部应采用的园路的冬季施工措施。
　　参考答案：
　　1、（1）取消振动压实不妥。正确做法：不能关闭振动装置，可采用12t以上静力压路机碾压。

（2）骨料最大粒径约50mm，采取沥青乳液下封层养护3天不妥。正确做法：①级配砂砾中最大粒径不得大于37.5mm.②养护期为7-14d（教材说法，规范上没有）。

（4）最高气温3度，没有采取措施不妥。正确做法：当温度低于50C时应采取冬期施工措施。

2、路面病害原因分析：①局部沉降的原因是关闭了压路机的振动，导致压实度不够；②另外还有级配碎石粒径过大，混合料离析，容易引起面层开裂；③面层施工缺少冬季施工措施，平整度差，压实度不足。
　　3、冬期移植的不妥之处：
　　（1）树木用50mm竹竿固定大树不妥，因为竹竿是柔性不稳固。正确做法：应用硬质材料支撑。
　　（3）北方地区冬天铺砌草块不妥。

正确做法：宜在春季铺砌。
　　4.补充项目部应采用的园路的冬季施工措施。

①提高拌合、出厂和施工温度；②运输中覆盖保温；③下承层表面干燥、清洁、无冰、霜、雪；④快卸、快铺、快平，及时碾压、及时成型。